GS-I型 使用前请详细阅读使用手册

灌 水 法 试 验 装 置

使

用

说

明

书

GS-I灌水法试验装置使用说明

一、目的和适用范围：

本试验方法适用于现场测定粗粒土和巨粒土的密度。符合GBT 50123-1999 土工试验方法标准。

二、灌水法试验仪技术参数：

1、试筒直径250mm，试筒高度250mm

2最大盛水量10000ml

3、精度±25ml

三、仪器设备：

1、座板：座板为中部开有圆孔，外沿呈方形或圆形的铁板，圆孔处设有环套。

套孔的直径为土中所含最大石块粒径的3倍，环套的高度为其粒径的5%。

2、薄膜：聚乙烯塑料薄膜。

3、储水筒：直径应均匀，并附有刻度。

4、台称：称量50kg，感量5g。

5、其他：铁镐、铁铲、水准仪等。

四、灌水法试验仪使用方法：

根据试样最大粒径宜按表 确定试坑尺寸。 试坑尺寸 按确定的试坑直径划出坑口轮廓线。将测点处的地表整平，地表的浮土、石块、杂物等应予清除，坑凹不平处用砂铺整。用水准仪检查地表是否水平。

在整平后的地表，将座板固定。将聚乙烯塑料膜沿环套内壁及地表紧贴铺好。记录储水筒初始水位高度，拧开储水筒的注水开关，从环套上方将水缓缓注入，至刚满不外溢为止。记录储水筒水位高度，计算座板部分的体积。在保持座板原固定状态下，将薄膜盛装的水排至对该试验不产生影响的场所，然后将薄膜揭离底板。

在轮廓线内下挖至要求深度，将落于坑内的试样装入盛土容器内，并测定含水量。

用挖掘工具沿座板上的孔挖试坑，为了使坑壁与塑料薄膜易于紧贴，对坑壁需加以整修。将塑料薄膜沿坑底、坑壁紧密相贴地铺好。在往薄膜形成的袋内注水时，牵住薄膜的某一部位，一边拉、松，一边注水，以使薄膜与坑壁间的空气得以排出，从而提高薄膜与坑壁的密贴程度。

记录储水筒内初始水位高度，拧开储水筒的注水开关，将水缓缓注入塑料薄膜中。当水面接近环套的上边缘时，将水流调小，直至水面与环套上边缘齐平时关闭 注水管，持续3～5min，记录储水筒内水位高度。

GS-I型灌水法装箱单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚克力储水桶 | 1 |  |
| 2 | 支架 | 1 |  |
| 3 | 200mm环套 | 1 |  |
| 4 | 150mm环套 | 1 |  |
| 5 | 水平尺 | 1 |  |
| 6 | 说明书 | 1 |  |
| 7 | 合格证 | 1 |  |

此装箱单的内容是指包装箱内应包括的标准配置的设备和资料，不包括您选用的其他配件。如果您还选用其他配件，请您在购机时一并检查清楚。