DT-227型

路面材料强度试验仪（10吨）

使

用

说

明

书

河北沧博瑞仪器设备有限公司

路面材料强度试验仪主机使用说明书

1、仪器的用途及特点：

路面材料试验仪主机（双速）是在原路面材料强度试验仪单速主机的基础上改进设计的（见图），本仪器为一种多功能路基路度（劈裂试验）承载比试验（包括浸水膨胀量测定），还可用于测定沥青混合料的热稳性和抗塑性流动的性能——稳定度和流值（马歇尔试验）以及其他多种需要施加垂直载荷的试验。

2、仪器主要规格参数：

2.1仪器最大额定载荷：100KN

2.2丝杠盘最大移动距离：200mm

2.3电动机规格：380伏、750瓦、1400转/分

2.4仪器机动速度：

A快速    50毫米/分      B慢速       1毫米/分

2.5仪器手动速度：1/6毫米/圈

3、仪器的主要结构：

本仪器为四柱框架式结构：它是由底座、变速箱、立柱、电机、电器开关等组成。

电动机（380V、750W、1400转/分）由皮带将动力传给变速箱。变速箱通过一整套变速机构和选择机构可使丝杠盘获得两种机动升降速度，以满足马歇尔试验和承载比试验的要求。死杠盘的最大升降距离为125毫米。另外，为满足试验的其他要求，仪器还配备了手动控制丝杠盘升降移动机构，支架上装有一固定螺丝，可将适当的测力环固定在支架上，供试验使用。

电器开关可控制电机的正转，反转和停止。

4、操作与使用：

仪器应按下列方式进行操作：

机箱前面有一个机构选择手柄：手柄有三个选择位置（以手柄上三条刻线与平面对正为准）将选择手柄置于快位置，开动电机，丝杠盘可获得50毫米/分的升降速度；适宜于做沥青混凝土的马歇尔试验。将选择手柄置于慢位置，开动电机，丝杠盘可获得1毫米/分的升降速度，适宜于做承载比等需要按此速度进行的试验。将选择手柄置于中间位置即时可进行手动升降进给：具体方法是：选择手柄置于中间位置后，用摇把摇动箱体侧面的方头手柄，可获得1/6毫米/圈的速度，可用于其他需要施加垂直载荷的试验。如在快（或慢）选择手柄过程中，快（或慢）不到应有位置时，可适当摇动方头手柄，即可选择手柄快（或慢）到适当位置。开始进行试验时，先将适当的测立环用紧固螺丝固定在支架上，再将适当的附件（压头）固定在测立环上。将试件置于丝杠盘上，然后进行试验，试验所施加的载荷量，可以从测立环的百分表上读出。

注意：丝杠盘的升降距离应保持在125毫米内。

5、仪器的维修与保养

5.1仪器表面应当经常擦拭，保持仪器的整洁。

5.2丝杠盘之螺纹部分，每班应灌注适量机械油一次以保证其结合部位的润滑。

装   箱   清   单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面材料强 度试验仪 | DT-227 | 台 | 1 |  |
| 2 | 手摇把 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 压头 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 顶盘 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 说明书 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 合格证 |  | 个 | 1 |  |