爬架招标文件

本工程招标范围为2号地和5号地块，具体各楼情况详见招标文件和图纸，具体份哪层开始需要现场核定，工程量按图纸上建筑图每层图纸上标明的建筑面积计行计算，屋顶层要求按项目要求把爬架升至指定位置，但因期没有建筑面积故此部分费用综合在爬架单价中；

爬架报价单要求：要求标明税率是多少，机位是多少，各楼的米数是多少，各楼情况具体详见工程量清单，爬架综合单价中要含制作我公司LOGO的费用，预计需要做一个夜间亮的采带；

本次招标要求使用全钢爬架，至于全钢爬架体系需要明确，同时附上此爬架体系照片，同时提供考察地点，爬架内部设置楼梯；

因图纸较大，各投标单位可联系赵士强索取图纸及业主单位评估要求，电话15830010367，报价有问题可联系于利华18518975056

1、各楼爬架底部脚手架由防护班组进行搭设，但底部脚手架高度，宽度，以及找平顶面标高均由爬架班组进行交底确定。若因为爬架单位交底不当，导致底部架体不符合搭设要求，由爬架班组负责整改。

- 回标时需要把爬架的点位图画上，以备评标使用。

- 由于本工程这PC件，因此爬架深化，必须对PC提出需要预埋等位置的确认， 爬架受力必须满足金地评估以及不影响结构质量为最低标准。若由于爬架导致产生结构变形，拉裂等质量问题，项目部将处以每处2000元罚款，并由爬架班组无偿负责处理至符合验收。在PC深化前一定要对PC体系提前提出深化要求；

- 如因交底不明确导致需要在PC上施工时，则有爬架班组负责所有相关费用。

- 本工程屋面由于存在结构花架，因此，屋面采用爬架配合钢管架方式进行施工，若由于屋面施工需要，局部需要拆改，爬架单位需无条件配合。

- 本工程爬架所有需要预留孔洞均由爬架单位负责预留，同时进行后期封堵，封堵需按金地评测要求进行。

- 本工程存在金地评估工作，且金地评估规则不断更新，爬架班组必须严格按照金地最新评估标准进行常态化管理，随时完善，若由于爬架导致扣分，项目部将根据实际情况处以5000至10000元罚款。

- 本项目爬架架体颜色要采用北京城建绿。爬架四周必须拉设灯带，爬架内楼层间必须设置上下台阶通道。

- 本项目电梯需伸入爬架至少两层，塔吊附着部位需爬架进行开口，开口部位爬架需进行加固。

- 由于建设单位以及项目部需要爬架架体需要张贴广告，由爬架单位负责张贴。

| 附着式升降脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 检查项 | 检 查 标 准 | 标准分 | 扣分 | 实得分 | 分项合格率 | 单项合格率 | 大项合格率 |
| 1 | 架体结构 | 所有主要受力构件无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀等缺陷 | 3 |  | 3 | / | / | / |
|  |  | 架体总高度与方案相符，且不超过5倍层高 | 3 |  | 3 | / |  |  |
|  |  | 架体宽度不大于1.2m | 3 |  | 3 | / |  |  |
|  |  | 架体支承跨度符合涉及要求，直线段不大于7m，折线或曲线段不大于5.4m | 4 |  | 4 | / |  |  |
|  |  | 架体水平悬挑长度不大于1/2水平跨度，且不大于2m | 3 |  | 3 | / |  |  |
|  |  | 单跨式附着升降脚手架架体的水平悬挑长度不应大于1/4的支承跨度 | 3 |  | 3 | / |  |  |
|  |  | 架体全高与支承跨度的乘积不应大于110㎡ | 4 |  | 4 | / |  |  |
| 2 | 竖向主框架 | 主框架内侧应设置导轨，主框架与导轨应采用刚性连接 | 3 |  | 3 | / | / |  |
|  |  | 竖向主框架的垂直偏差不应大于5/1000,且不应大于60mm | 3 |  | 3 | / |  |  |
|  |  | 水平支承桁架杆件的轴线应相交于节点上，各节点应采用焊接或螺栓连接，且应为定型桁架结构。在相邻两榀竖向主框架中间应连续设置 | 3 |  | 3 | / |  |  |
| 3 | 架体 | 架体构架相邻立杆连接接头不应在同一水平面上，且不得搭接；对底部采用套接或插接的可除外 | 3 |  | 3 | / | / |  |
|  |  | 架体外立面应沿全高设置剪刀撑，剪刀撑的斜杆水平夹角应为45°～60°，并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体 | 3 |  | 3 | / |  |  |
|  |  | 在升降和使用工况下，架体悬臂高度均不应大于架体高度的2/5，并不应大于6m | 3 |  | 3 | / |  |  |
| 4 | 附墙支座 | 附墙支座锚固螺栓垫板规格不应小于100mm×100mm×10mm | 3 |  | 3 | / | / |  |
|  |  | 附墙支座锚固处应采用两根或以上的附着锚固螺栓 | 3 |  | 3 | / |  |  |
|  |  | 每一个附墙支座上应配置防倾装置 | 3 |  | 3 | / |  |  |
| 5 | 防倾装置 | 防倾装置应采用螺栓或焊接与附着支承结构连接，不得采用扣件方式连接； | 3 |  | 3 | / | / |  |
|  |  | 在升降工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不应小于架体高度的1/4或2.8m | 3 |  | 3 | / |  |  |
| 6 | 附着固定支座 | 架体升降到位后，每一附墙支座与竖向主框架应采取固定装置或措施 | 3 |  | 3 | / | / |  |
| 7 | 防坠装置 | 防坠装置在使用和升降工况下均应设置在竖向主框架部位，并应附着在建筑物上，每一个升降机位不应少于一处 | 3 |  | 3 | / | / |  |
|  |  | 防坠装置与提升设备严禁设置在同一个附墙支承结构上 | 4 |  | 4 | / |  |  |
| 8 | 架体安全防护 | 架体底层的脚手板应铺设严密，在脚手板的下部应采用安全网兜底，与建筑物外墙之间应采用硬质翻板封闭 | 3 |  | 3 | / | / |  |
|  |  | 当整体式附着升降脚手架中间断开时，其断开她必须封闭，并应加设防护栏杆 | 3 |  | 3 | / |  |  |
| 9 | 提升设备 | 提升设备应与建筑结构和架体有可靠连接 | 3 |  | 3 | / | / |  |
|  |  | 吊钩不应有裂纹、剥裂，不得补焊、防脱装置应设置有效 | 3 |  | 3 | / |  |  |
| 10 | 电气系统 | 应设置专用开关箱 | 2 |  | 2 | / | / |  |
|  |  | 架体上应有防火措施 | 2 |  | 2 | / |  |  |

| 附着式升降脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 检查项 |  | 检查内容及扣分标准 |  | 标准分 |  | 扣减分 |  | 实得分 | 分项合格率 |  | 单项合格率 | 大项合格率 |
| 1 | 资料 审核 |  | 专业分包合同及安全协议 |  | 2 |  |  |  | 2 | / |  | / | / |
|  |  |  | 专项施工方案 |  | 2 |  |  |  | 2 | / |  |  |  |
|  |  |  | 产品合格证、使用说明书 |  | 2 |  |  |  | 2 | / |  |  |  |
|  |  |  | 提升设备的合格证书 |  | 2 |  |  |  | 2 | / |  |  |  |
|  |  |  | 安装、调试自检记录 |  | 2 |  |  |  | 2 | / |  |  |  |
|  |  |  | 提升（下降）前、后自检记录 |  | 2 |  |  |  | 2 | / |  |  |  |
|  |  |  | 定期维修保养无记录或不真实 |  | 2 |  |  |  | 2 | / |  |  |  |
|  |  |  | 月度无垂直度检查，暴风、暴雨及恶劣气候后无垂直度复查 |  | 2 |  |  |  | 2 | / |  |  |  |
|  |  |  | 电阻检测记录 |  | 2 |  |  |  | 2 | / |  |  |  |
| 安全一、二类问题清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题性质 |  | 问题类型 |  | 问题列举 |  | 触发数 |  | 量化指标 |  |  | 涉及数量 |  |  |
|  |  | 附着式升降脚手架 |  | 防坠装置失效的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊篮 |  | 非正常安装未采取防倾措施（包括增加受力面积，刚性支撑，缆风绳固定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全一类问题总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 安全二类 |  | 特种作业人员 |  | 吊车司机、信号工、电梯司机、机械操作人员等特殊作业人员持证上岗；超过2处及以上 |  |  |  | 2处及以上 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 吊装作业 |  | 吊装时吊装区域需有信号工指挥 |  |  |  | 2处及以上（现场测区不足2个时，问题总数量超过总测区50%或等于50%，判定为二类）（包含塔式起重机，和汽车吊） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料吊装时钢丝绳与材料、钢丝绳锁扣需锁死；吊钩防滑锁扣损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊装不满足十不吊原则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊装钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全状态 |  | 现场设备安装、顶升、加节、拆卸人员安全措施不到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场随机抽取5名特种作业人员（司机、信号工、操作工）进行安全问询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全二类问题总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |

| 安全文明（土建阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查方式及评分标准： 1、采用扣分制，如有无法检查项目，进行甩项处理，其权重自然分摊，按实际检查项目得分进行汇总：安全文明总分=累计单项实得分/累计检查单项权重。 2、分项检查时按检查要点进行扣分处理，检查项目得分反映风险程度，当检查主项为负值时，得分按零分计取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查主项 | 测区 选择原则 | 满分 | 检查分项 | 检查要点 | 单项得分 | 单项扣分 | 单项实得分 | 扣分原则 | 合格率 |
| 安全意识（5%） | 标段内每天为一个测区；一个测区为一个合格计算值 | 2 | 安全教育 | 1、要求总包单位建立晨会制度，评估时随机抽取5天的早会资料，评估当天的必查。安全早会资料齐全，参与早会人员不少于当日现场施工人员的80%（含视频资料，早会视频要求：1、录制视频不小于1分钟；2、录制必须包含重大危险源讲解部分。）；早会要求：各工种齐全，危险源标示清晰（核对平面图） 2、未进行安全周检及防火专项检查的，要求项目部形成纸质资料和影像资料留底； | 4 |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 标段内每个人为一个测区；一个测区为一个合格计算值，累计5个测区 | 2 | 安全意识询问 | 随机抽取现场5名作业工人（至少覆盖3个工种，特种作业人员必查1人以上），每个人询问至少2个安全相关问题（参见附表：工人安全意识问询表）。 |  |  |  | 发现1人有不清楚或有回答错误的，发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
| 防火（5%） | 一个标段为1个测区，生活区随机抽取两个房间检查 | 2 | 生活区、办公区防火 | 1、施工现场办公区、生活区无消防通道可供消防车到达的； 2、施工现场办公区、生活区灭火器配备不足或失效； 3、施工现场办公区、生活区与施工区未严格分开或在建工程兼做宿舍； 4、生活区室内有电线乱拉乱接现象； 5、生活区使用大功率电器，插座过载测试不正常，宿舍内限载电流大于3A； | 6 |  |  | 发现任意一处不符合扣0.5分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 2 | 易燃易爆物品管理（如液化气瓶、氧气乙炔等） | 1、库房内氧气瓶、乙炔瓶未分房存放；用气管理不规范；油漆、天那水未分类分堆存放； 2、现场无专用易然易爆物品仓库、仓库位置设置不合理、无醒目标识（发现现场有易燃易爆就必须有仓库）； 3、氧气瓶存储和办公室或休息室设在一起；气瓶分类存储设有标签，空瓶和满瓶未分开存放，氧气瓶无防护罩、防震圈； 4、气瓶存储场所15m范围内未有禁止吸烟的警示标志； 5、用气管理未落实到责任人；作业时两瓶间距小于5米，距离明火小于10米； 6、地下室设置易燃垃圾池，存放有易燃气体、汽油、柴油。 |  |  |  |  | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 2 | 现场防火管理 | 1、灭火器配置不满足实际需求；（一、楼内：1、每单元楼梯间需配置一组灭火器；2、拆模层、作业层每150平方需配置一组；二、场区：可燃材料堆放、加工处每150平方配置一组；三：1、临时及固定动火作业场所每100平方一组；2、液化气罐、氧气乙炔瓶、油漆存放处及使用场所每一平方一组；；3、一级、二级配电箱每一处一组） 2、现场发现吸“游烟”现象； 3、楼层内电焊、切割作业时无安全围挡或接焊渣措施； 4、现场无焊渣接料斗； 5、高层建筑无临时消防给水系统或给水系统无水的；消防立管管径不满足规范要求、未设置消防接口的；消防箱未配备消防水带、消防水枪的； |  |  |  |  | 100.00% |
| 三宝四口五临边(15%) | 一个标段为1个测区 | 4 | 安全帽、安全带 | 1、不戴安全帽的或安全帽带未系好的 2、高处作业未佩戴安全带，安全带无固定位置 | 24 |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 4 | 安全网 | 1、外脚手架架体外侧未采用密目网封闭、网间连接不严或破损严重等安全网未按照安全规范进行设置的； 2、外架与结构边间水平兜网未按要求设置的； 3、无外架阳台未满挂安全兜网的（阳台涂料完成前）； |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 4 | 四口 | 1、预留洞口无围挡或遮盖的（洞口尺寸小于等于500mm*500mm时，用木模板进行防护；洞口单侧500mm-1200mm时采用模板加木枋防护；洞口尺寸单侧超过1200mm时，用钢管扣件在洞口上紧靠洞口边搭设井字形围护，围护下部设置踢脚板） 2、电梯井口未设固定防护设施，底部未设不低于18cm高的挡脚板的，电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全硬防护的 3、通道口未搭设防护棚，棚顶未采用双层硬性防护的 |  |  |  |  | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 12 | 临边防护 | 楼层、楼梯、阳台、屋面、基坑等周边无高度≥1.2米的稳固的临边防护。1、内侧防护从地面计算；2、窗框如有横杆，可以拉警戒带；如落地窗等无横杆，需硬性防护（木方、编织安全带、木条、钢筋、钢管等） |  |  |  | 发现任意一处不符合扣2分 | 100.00% |
| 脚手架(20%) | 一个标段为1个测区 | 4 | 地下室回顶 | 1、地下室顶板作为施工电梯、材料堆场、行车道路时地下室回顶无专项方案的；（专项方案需设计复核验算并签字）； 2、地下室顶板回顶现场设置与方案不一致的； 3、地下室设计为”无梁楼盖“时，须有专项防坍塌方案（含后浇带封闭，地下室回顶，地下室回填）并经设计复核签字； | 30 |  |  | 发现任意一处不符合扣2分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 4 | 安全通道／防护棚 | 1、有外架楼栋未搭设防护棚（高度２４m以上设双层防护棚）； 2、塔吊大臂范围内固定活动场地未设双层防护棚,加工区所有操作区域未在双层防护棚覆盖范围内； 3、土建施工阶段无外架楼栋周边设置安全隔离区或设置水平防护棚； 4、施工现场办公区、生活区在塔吊范围内无防护措施的； 5、有吊篮楼栋通道口需设置防护棚。 |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 2 | 钢竹笆/安全网 | 1、脚手板规格、材质不符合要求、脚手板铺设不严、探头板； 2、作业层脚手板未满铺； 3、每隔10m（3层） 未采用安全平网封闭。 |  |  |  | 发现任意一处不符合扣0.5分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 4 | 超载高坠／架体稳定 | 1、架体外侧未设置连续式剪刀撑； 2、架体未按规定与建筑结构拉结； 3、未按相应规范搭设。 |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 2 | 高支模 | 1、达到高支模条件无方案或未专家论证； 2、未按论证的方案现场执行。 |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 1 | 外架悬挑兜网 | 使用传统悬挑架和传统钢管式爬架的，水平兜网的设置高度未在卸料平台下方，悬挑水平兜网小于2m（临道临街必须设置）。 |  |  |  | 发现任意一处不符合扣0.5分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 2 | 卸料平台 | 1、悬挑式槽钢卸料平台的搁支点与上部拉接点，设置在脚手架等施工设备上的 2、操作平台上未显著地标明容许荷载值，操作平台上人员和物料的总重量的 3、操作平台四周未按临边作业要求设置防护栏，卸料平台防位移措施缺失 4、卸料平台支撑系统与脚手架连结的，保护钢丝绳受力 |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段抽取30%数量进行检查 | 4 | 外爬架 | 1、附着式升降脚手架搭设作业未编制专项施工方案，防坠落装置、防倾覆装置不符合规范要求 2、架体高度大于5 倍楼层高度，宽度大于1.2m 3、附着支座数量、间距不符合规范要求 4、主框架和水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线未汇交于节点 5、内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间未设置水平支撑杆件，各节点未采用焊接或螺栓连接 6、两跨以上架体同时升降采用手动装置，未采用电动或液压动力装置 7、附着式外架与结构间隙大于300的、底部脚手板上下未采用安全平网封闭的（如因结构线条无法调节的，需在爬架下部2层内设置挑网防护） |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
| 高处作业(2%) | 一个标段为1个测区 | 2 | 攀登作业／移动式操作平台 | 1、梯子、折梯及人字梯高度超过３m（成品采购抽拉梯、铁梯不限高度但必须有稳定措施）； 2、折梯使用未有可靠拉撑装置； 3、移动式梯子的梯脚底部垫高使用； 4、活动操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m（不高于1.5m马镫可以使用）。 | 4 |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 2 | 安全警戒区域隔离 | 在外架拆除、大型机械安拆、窗户安装、外墙施工等高处有坠物风险的区域未设置安全警戒区及安全围护。安全警戒区围护分为两种：长期围护和临时围护； 1、 长期围护：凡作业时间超过6h以上，须设置长期围护，围护方式采用钢管架+安全网或者隔板，围护高度不低于1.8米，以防人员随意进入警戒区； 2、 临时围护：作业时间在6h之内的可采用安全警示带进行围护； 警戒区内有作业时，未有专职安全员进行警戒防护，在外架拆除、大型机械安拆时未有专职人员进行作业指挥. |  |  |  |  | 100.00% |
| 安全用电(10%) | 一个标段为1个测区 | 2 | 临时电缆铺设 | 现场临时电缆铺设未埋地或架空，无相应安全标识，电线过道未采取穿套管或其他方式进行保护、电缆连接处绝缘胶布存在破损未及时更换 | 10 |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 2 | 安全电压管理 | 1.地下室及楼梯间未使用安全电压，电压高于36v； 2.现场存在禁止使用的碘钨灯 |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 6 | 配电箱及机械设备 | 1、配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统的 2、违反“一机、一闸、一漏、一箱”的 3、电箱无门、无锁、无防雨措施；电箱内未设置系统接线图和分路标记 4、无巡视维修记录或填写不真实的 5、机械设备未做好接零及接地； |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1.5分 | 100.00% |
| 机械设备(25%) | 一个标段为1个测区 | 2 | 持证上岗 | 吊车司机、信号工、电梯司机、机械操作人员等特殊作业人员未持证上岗 | 20 |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段随机抽取正在吊装的一台塔吊进行检查 | 4 | 吊装安全 | 1.塔吊吊装时吊装区域需有信号工指挥 2.材料吊装时钢丝绳与材料、钢丝绳锁扣需锁死 3.钢丝绳无破损 4.零星材料吊装需采用吊斗吊运 5.塔吊吊钩防滑扣齐全，吊钩表观无裂纹 |  |  |  |  | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 2 | 圆盘电锯／电焊机／钢筋加工机／搅拌机 | 1、圆盘锯无锯盘护罩、传动部位无防护； 2、电焊机外壳未做保护接零、无二次空载降压保护器或防触电装置； 3、钢筋加工区张拉设备工作区未设置防护措施； 4、搅拌机无防雨棚和作业台不安全、传动部位无保护罩。 |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 3 | 排水措施 | 1、基坑无排水沟、排水井、非雨天积水深度大于０．3米； 2、雨天无排水设施。 |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1.5分 | 100.00% |
|  | 一个标段为1个测区 | 2 | 施工通道 | 1、基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道不稳固； |  |  |  | 发现任意一处不符合扣1分 | 100.00% |
| 工完场清（3%） | 一个标段为1个测区 | 3 | 材料、垃圾清理 | 1、施工电梯已安装的楼层内材料和建筑垃圾未清理的（要求材料必须整齐堆放，建筑垃圾未外运的需装袋堆放） 2、室外垃圾未及时清堆、外运的；外架上堆积材料、垃圾的 3、外爬架爬升后及悬挑架拆除后外墙空调板、线条等部位垃圾未及时清理干净的 | 3 |  |  | 发现任意一处不符合扣0.5分 | 100.00% |
| 合计 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |